# ТСО — Терминал самообслуживания

## Технический паспорт

## Содержание

- Общие сведения

- Требования безопасности

- Подготовка к работе

- Инструкция по эксплуатации

- Техническое обслуживание

- Условия хранения

- Транспортировка

## 1. Общие сведения

### 1.1 Назначение изделия

Терминал самообслуживания (ТСО) — программно-аппаратный комплекс, предназначенный для самостоятельного управления клиентом процессом оплаты и отпуска нефтепродуктов на АЗС.

ТСО обеспечивает: - Приём оплаты наличными (купюры) - Приём оплаты банковскими картами - Приём оплаты топливными картами - Печать фискальных чеков - Управление топливораздаточными колонками - Передачу данных в облачную платформу TradeFrame

### 1.2 Особенности конструкции

- Уличное исполнение — терминал спроектирован для работы в уличных условиях (солнце, пыль, влага, перепады температур)

- Раздельные зоны доступа — отдельные отсеки для инкассации, обслуживания и критических узлов управления

- Антивандальная защита — части, подверженные механическому воздействию, выполнены из нержавеющей стали

- Модульная конструкция — позволяет использовать различные комплектующие и не зависеть от наличия конкретных моделей на рынке

- Удобное обслуживание — быстрый доступ для инкассации, замены чековой ленты и ремонта

### 1.3 Состав изделия

#### Базовая комплектация

| № | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сенсорный монитор | Промышленная матрица, диагональ 17”–32”, ресурс более 50 000 часов |
| 2 | Сенсорная панель | Проекционно-ёмкостная технология (PCAP), MultiTouch |
| 3 | Системный блок | Процессор Intel Celeron/Core i3/i5, ОЗУ 8 ГБ+, SSD 120 ГБ+ |
| 4 | Купюроприёмник | Кассета на 1500 купюр, распознавание номинала |
| 5 | Банковский терминал | Приём бесконтактных платежей (Visa, MasterCard, МИР) |
| 6 | Считыватель карт | RFID/IC/MSR для топливных и дисконтных карт |
| 7 | Фискальный регистратор | ККТ с фискальным накопителем |
| 8 | Термопринтер чеков | Поддержка рулонов до 180 мм в диаметре |
| 9 | Климат-контроль | Автоматическая система обогрева и охлаждения |
| 10 | Корпус | Сталь с антикоррозийным покрытием, элементы из нержавеющей стали |

#### Дополнительные опции

| Опция | Описание |
| --- | --- |
| Сверхъяркий экран | Яркость 1000–2000 кд/м² для работы под прямым солнцем |
| Сканер QR/штрих-кодов | Считывание 1D и 2D кодов |
| Видеокамера | Широкоугольная IP/Web камера |
| ИБП | Источник бесперебойного питания 650+ ВА |
| Диспенсер купюр | Выдача сдачи (2 номинала) |
| Диспенсер карт | Выдача топливных/дисконтных карт |

### 1.4 Комплект поставки

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Терминал самообслуживания | 1 |
| 2 | Технический паспорт | 1 |
| 3 | Комплект ключей | 1 |
| 4 | Кабель питания | 1 |
| 5 | Лицензия на программное обеспечение | 1 |

### 1.5 Технические характеристики

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питания | 220 В ±15%, 50 Гц |
| 2 | Минимальное напряжение питания | 140 В |
| 3 | Максимальное напряжение питания | 260 В |
| 4 | Потребляемая мощность | не более 2000 Вт |
| 5 | Время работы без электропитания (ИБП) | до 10 минут |
| 6 | Время готовности после включения | не более 2 минут |
| 7 | Режим работы | непрерывный, 24/7 |
| 8 | Степень защиты корпуса | IP32 по ГОСТ 14254-96 |
| 9 | Срок службы | не менее 5 лет |

### 1.6 Условия эксплуатации

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура окружающей среды | от −35°С до +40°С |
| 2 | Относительная влажность воздуха | до 95% при +40°С |
| 3 | Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа (630–800 мм рт. ст.) |

ВНИМАНИЕ! После транспортировки при температуре ниже 0°С терминал следует выдержать перед включением не менее 2 часов при комнатной температуре или при включённом внутреннем обогревателе.

### 1.7 Дисплей

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип матрицы | Промышленная, класс А |
| Диагональ | 17” / 22” / 31,5” (в зависимости от модификации) |
| Разрешение | 1280×1024 (17”) / 1920×1080 Full HD (22”, 32”) |
| Яркость | 500 кд/м² (стандарт) / 1000–2000 кд/м² (сверхъяркий) |
| Сенсор | Проекционно-ёмкостный (PCAP), MultiTouch |
| Ресурс | более 50 000 часов |

### 1.8 Системный блок

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Celeron G5905 / J4125 / Core i3 / Core i5 |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR4 (расширяемая) |
| Накопитель | SSD 120 ГБ+ |
| Интерфейсы | RJ45, USB, HDMI, VGA, Audio, RS232 |

### 1.9 Система климат-контроля

- Автоматический обогрев при низких температурах

- Система охлаждения монитора в жаркое время

- Приточная и вытяжная вентиляция

- Фильтрация воздуха (защита от пыли и насекомых)

- Датчик температуры с автоматическим управлением

### 1.10 Электрооборудование

- Кросс-модуль (шина на DIN-рейку в корпусе)

- Дифференциальный автомат (АВДТ) для защиты от перегрузок

- Стабилизатор напряжения (опционально)

- Проходные клеммы для подключения внешнего оборудования

## 2. Требования безопасности

### 2.1 Класс защиты

По типу защиты от поражения электрическим током терминал относится к классу IP32 по ГОСТ 14254-96.

### 2.2 Общие требования

К работе с терминалом допускается персонал, прошедший инструктаж и обучение правилам эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В.

Перед подключением к электрической сети необходимо: - Визуально проверить отсутствие повреждений кабеля питания - Убедиться, что кабель не перегибается и не пережат - Проверить наличие заземления в розетке

### 2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Во избежание несчастных случаев категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Производить монтаж или демонтаж терминала при включённом питании

- Производить любые работы при открытых дверцах корпуса с включённым питанием

- Эксплуатировать терминал при повреждении стекла монитора или корпуса

- Эксплуатировать терминал с неисправным замком корпуса

Для обеспечения электрической и пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подключать терминал к сети без защиты от токовых перегрузок

- Использовать розетку без заземляющего контакта

- Использовать переходники, удлинители и многоместные розетки

- Вставлять и вынимать вилку мокрыми руками

- Мыть терминал под струёй воды

- Отключать от сети, вытягивая за кабель питания

- Самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в конструкцию

### 2.4 Действия при неисправности

При возникновении неисправности (электрический треск, задымление, искрение):

- Немедленно отключить терминал от электросети

- Вынуть вилку кабеля питания из розетки

- Вызвать сервисную службу

- Не пытаться устранить неисправность самостоятельно

### 2.5 Действия при пожаре

- Отключить электропитание общим рубильником или вынуть вилку из розетки

- Использовать углекислотный огнетушитель типа ОУ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять химические пенные (ОХП) и порошковые (ОП) огнетушители

- Вызвать пожарную службу

## 3. Подготовка к работе

### 3.1 Распаковка и установка

- Освободить терминал от упаковочных материалов (плёнка, картон, пенопласт)

- Осмотреть на предмет повреждений при транспортировке

- Установить на ровную твёрдую поверхность

- Закрепить терминал через технологические отверстия в основании (анкерные болты)

ВНИМАНИЕ! Не перемещайте терминал, взявшись за дверцу — это может повредить петли и замок.

### 3.2 Требования к месту установки

- Ровная твёрдая поверхность (бетон, асфальт, плитка)

- Расстояние от стен — не менее 10 см для вентиляции

- Защита от прямого попадания воды (навес)

- Освещение для работы в тёмное время суток

- Вне взрывоопасных зон

### 3.3 Подключение к электросети

Требования к электросети:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Розетка | Двухполюсная с заземляющим контактом, ток не менее 10 А |
| Кабель | Трёхпроводный, медные жилы сечением не менее 1,5 мм² |
| Защита | Автоматический выключатель на 10 А, время срабатывания не более 0,1 с |

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заземление прокладывать отдельным проводом, а также через отопительное, водопроводное или канализационное оборудование.

### 3.4 Первое включение

- Убедиться в правильности подключения к электросети

- Включить стабилизатор напряжения (при наличии)

- Дождаться перехода стабилизатора в рабочий режим (обратный отсчёт на индикаторе)

- Включить ИБП (удерживать кнопку не менее 2 секунд)

- Дождаться загрузки операционной системы (не более 2 минут)

- Терминал готов к работе

## 4. Инструкция по эксплуатации

### 4.1 Вход в сервисное меню

Для доступа в сервисное меню нажмите последовательно на углы экрана:

┌─────────────────────────────────────┐
│  1️⃣                            3️⃣   │
│  Верхний левый         Верхний      │
│                        правый       │
│                                     │
│                                     │
│                                     │
│  4️⃣                            2️⃣   │
│  Нижний левый          Нижний       │
│                        правый       │
└─────────────────────────────────────┘

Порядок нажатия: 1 → 2 → 3 → 4

Пароль по умолчанию: 1234

ВНИМАНИЕ! После первичной настройки обязательно смените пароль для предотвращения несанкционированного доступа.

### 4.2 Основные операции в сервисном меню

| Раздел | Операции |
| --- | --- |
| Смена | Открытие/закрытие смены, печать отчётов, инкассация |
| Касса | X-отчёт, Z-отчёт, открытие кассовой смены |
| Приёмка | Приёмка топлива в резервуары, ввод ТТН |
| МПС | Сверка итогов банковского терминала |
| Диагностика | Проверка связи, статусы устройств, журнал ошибок |
| Выключение | Выключение и перезагрузка терминала |

### 4.3 Инкассация купюроприёмника

- Войти в сервисное меню

- Выбрать раздел «Смена» → «Инкассация»

- Открыть отсек купюроприёмника ключом

- Извлечь кассету с купюрами

- Установить пустую кассету

- Закрыть отсек

- Подтвердить инкассацию в меню

### 4.4 Замена чековой ленты

- Открыть отсек принтера ключом

- Извлечь остаток старого рулона

- Установить новый рулон (максимум 180 мм в диаметре)

- Заправить ленту в принтер согласно направляющим

- Закрыть отсек

- Выполнить тестовую печать

## 5. Техническое обслуживание

### 5.1 Периодичность ТО

| Операция | Периодичность |
| --- | --- |
| Чистка сенсорного экрана | Еженедельно |
| Проверка купюроприёмника | При каждой инкассации |
| Замена чековой ленты | По мере расхода |
| Проверка ФН (фискального накопителя) | Ежемесячно |
| Чистка системы вентиляции | Ежеквартально |
| Полное ТО | Раз в 6 месяцев |

### 5.2 Чистка сенсорного экрана

- Использовать мягкую ветошь или микрофибру

- Применять жидкость для чистки стёкол (без ацетона)

- Протирать зону рефлекторов по периметру экрана

- Не использовать абразивные материалы

### 5.3 Обслуживание системного блока

- Удалять пыль сжатым воздухом

- Работы производить вне корпуса терминала

- Проверять надёжность соединений

### 5.4 Обслуживание замков и петель

- Периодическая смазка подвижных частей

- Проверка работы замков

- Проверка плотности прилегания дверец

### 5.5 Признаки необходимости внепланового ТО

- Плохое реагирование сенсора на касания

- Ошибки в работе устройств

- Замятие купюр или чековой ленты

- Признаки вандализма или попыток взлома

- Посторонние звуки при работе

ВНИМАНИЕ! Полноценное техническое обслуживание возможно только в условиях сервисного центра. Не пытайтесь ремонтировать терминал самостоятельно.

## 6. Условия хранения

Терминал должен храниться в складских помещениях:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Температура воздуха | от +3°С до +25°С |
| Относительная влажность | до 80% без резких изменений |
| Атмосфера | Свободная от активных химических примесей |
| Расстояние от отопительных приборов | Не менее 1 метра |

Терминал должен храниться в заводской упаковке в вертикальном положении.

## 7. Транспортировка

### 7.1 Общие требования

- Транспортировка в закрытом транспорте любого вида

- Только в сухой среде

- Строго в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке

### 7.2 Допустимые условия

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура при транспортировке | от −35°С до +50°С |
| Положение | Вертикальное, согласно маркировке |

### 7.3 Требования к креплению

- Груз должен быть надёжно закреплён

- Исключить любое перемещение, падение, давление

- Исключить взаимное трение частей терминала

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать терминал ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.